Enquête sur un paradoxe

Les rejets de temps de pluie des réseaux séparatifs d’eaux usées

Le retour au bon état écologique des masses d’eau préconisé par la directive cadre européenne impose une maîtrise de tous les rejets dans les milieux les plus sensibles, que ces rejets soient permanents, accidentels, ou provoqués par des événements pluvieux. Parmi ces derniers les rejets des réseaux unitaires via les déversoirs d’orage font depuis longtemps l’objet de l’attention des exploitants et du législateur qui a institué l’obligation d’autosurveillance des déversements les plus importants.

Les réseaux séparatifs eaux usées sont par leur conception soustraits à l’influence des événements pluvieux, et doivent donc acheminer les effluents collectés vers leur exutoire désigné (réseau unitaire ou station d’épuration) sans perte ni rejet intermédiaire. Mais on sait que la sélectivité de la collecte est imparfaite, et que les réseaux séparatifs d’eaux usées captent une fraction des eaux pluviales ainsi que des eaux de nappe en quantité suffisante pour saturer la capacité de transport et induire des rejets. De plus les milieux concernés sont souvent sensibles (littoral, petites rivières urbains). Quelques collectivités françaises ont commencé à prendre en compte ce type de rejets dans leurs schémas d’assainissement, et des travaux de recherche récents permettent de proposer des premiers outils d’analyse.

On se propose de mener une enquête auprès de collectivités et de leurs exploitants pour:

- évaluer l’ampleur du phénomène des rejets des réseaux séparatifs eaux usées en temps de pluie ;

- situer ce type de rejet dans la perspective de l’ensemble des rejets urbains de temps de pluie ;

- estimer son impact potentiel ;

- préciser les besoins en outils spécifiques d’analyse et de résorption du problème là où il se pose ;

- identifier des sites et des sources d’information sur lesquelles on pourrait s’appuyer pour  analyser les problèmes et valider des outils

Les résultats seront publiés dans TSM sous forme d’analyse globale et aucun cas précis ne sera exposé sans l’accord des maîtres d’ouvrage et exploitants concernés.

Nous utiliserons dans ce questionnaire les conventions terminologiques suivantes :

Déversoir d’orage (DO) : ouvrage de délestage des pointes de débit provoqué par les événements pluvieux sur un réseau totalement ou partiellement unitaire. Le DO est le plus souvent situé sur une section gravitaire courante, mais pouvant également être associé à une station de pompage

Trop-plein (TP) : ouvrage de délestage prévu pour les besoins d’exploitation d’un réseau séparatif eaux usées, le plus souvent situé dans la bâche ou à l’amont immédiat d’une station de pompage, mais pouvant également équiper une section gravitaire. Par convention les regards mixtes sont assimilés à des trop-pleins. Une surverse est un événement durant lequel un trop-plein est actif.

- Origine de la réponse

Nom :……………………………………………………………………………………………

Fonction :……………………………………………………………………………………….

Service :…………………………………………………………………………………………

Collectivité ou entreprise :………………………………………………………………………

email :……….………………..@…………………………téléphone………………………….

- Contexte : Secteur géographique et patrimoine concernés par les réponses à l’enquête

- Définition du secteur géographique

⁪ secteur d’exploitation 	⁪ commune	⁪ syndicat

⁪ autre :……………………………………………………………………..

- Etendue du secteur géographique (un ou plusieurs indicateurs selon disponibilité)

surface :…….ha	linéaire de collecteurs:……km

population desservie ou raccordée :…………hab.

- Types de desserte et linéaires correspondants

⁪ unitaire :…..…km 		⁪ séparatif EU:….…km 	⁪ séparatif EP:………km

- Nombre de stations de pompage sur séparatif EU (hors STEP) :………………..

- Nombre de stations de pompage sur unitaire (hors STEP) ) :………………..

- Y-a-t-il des stations de pompage (sur réseau séparatif ou unitaire) sans ouvrage de décharge associé ? ⁪ Oui ⁪ Non

- Nombre de TP sur séparatif EU (hors STEP et stations de pompage) ) :……………….

- Nombre de DO sur  unitaire (hors STEP et stations de pompage) ) :………………..

- Milieux récepteurs concernés par les rejets du système d’assainissement (EU, EP, unitaire et STEP, réponses multiples possibles)

| ⁪ Littoral hors usages sensibles ⁪ zone de baignade ⁪ zone conchylicole ⁪ lac ou plan d’eau | ⁪ canal ⁪ rivière (> 1 m3/s à l’étiage) ⁪ Petit cours d’eau pérenne (<1m3/s en étiage) Autre…………………………………. ……. |
| --- | --- |

- Quels milieux récepteurs seraient potentiellement impactés par des trop-pleins  de réseaux séparatifs EU dans l'éventualité où ceux-ci seraient actifs:

| ⁪ Littoral hors usages sensibles ⁪ zone de baignade ⁪ zone conchylicole ⁪ lac ou plan d’eau | ⁪ canal ⁪ rivière (> 1 m3/s à l’étiage) ⁪ Petit cours d’eau pérenne (<1m3/s en étiage) Autre…………………………………. ……. |
| --- | --- |

C) Surveillance et gestion des rejets de temps de pluie des réseaux unitaire et séparatifs EU

- Y a-t-il une autosurveillance du réseau au sens des l’arrêtés du 22 décembre 1994 et du 22 Juin 2007 ou un système de diagnostic permanent ? ⁪ Non ⁪ Oui

Si oui :

- le dispositif d’autosrveillance porte sur :

Combien de DO :……………….

Combien de « points caractéristiques du  réseau » de l’arrêté du 22/06/2007 :……………

Combien de pluviographes :……………………….

- Les trop-pleins de réseaux séparatifs EU  sont-ils inclus dans le périmètre de l’autosurveillance réglementaire ⁪ Non ⁪ Oui : combien ? ………………….

- les stations de pompage sont-elles équipées d’un système de télégestion/ télésurveillance

⁪ Oui, en général	⁪ Non, sauf exception

- Y a –t’il un moyen de surveillance spécifique des trop-pleins de stations de pompage ou gravitaires autre que par télégestion (par exemple détecteur + compteur totalisateur local…)

⁪ Non ⁪ Oui : donner quelques détails :………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Y a-t’il un archivage de données historiques sur le fonctionnement des stations de pompage et des surverses et autres rejets de temps de pluie dans le service  répondant à l’enquête

⁪ Non ⁪ Oui

Si oui sous quelle forme ? ⁪ Main courante, cahier    ⁪ Listings, tableaux, rapports    ⁪ Fichiers type EXCEL ⁪ Base de données générale contenant de multiples

informations sur le système de collecte et son fonctionnement

| - pas de temps des données archivées | - durée de conservation des historiques ? |
| --- | --- |
| ⁪ horaire ⁪ journalier ⁪ autre ;………………………….. | ⁪ quelques mois ⁪ un an ⁪ plus d’un an |

- quelles sont les informations archivées pour au moins un DO ou un trop plein (des informations différentes peuvent être archivées pour des ouvrages différents)

⁪ durées de surverse par un trop plein ou de niveau haut dans la bâche

⁪ horodatage des Démarrages-Arrêts de niveau haut ou de surverse

⁪ débits ou volumes déversés par un DO ou un TP

⁪ flux ou masses déversées par un DO ou un TP

⁪ débits pompés

⁪ débit gravitaire transités

⁪ pluviométrie

⁪ défaut sur une station de pompage

⁪ durées de fonctionnement de chaque pompe

⁪ horodatage Démarrages / Arrêts de chaque pompe

⁪ durées de fonctionnement de chaque combinaison de pompes

- Y a-t’il un archivage de données historiques par un autre service ?

⁪ NSP  ⁪Non ⁪Oui , lequel ?..............................................................................................

- Existe-t’il des  trop-pleins (réseaux séparatifs) où des surverses sont constatées par l’autosurveillance ou par d’autres moyens (détection de surverses, traces de niveau haut…)  ⁪Non	⁪Oui

Si oui, environ  combien de sites de déversement actifs sont identifiés

⁪ NSP    ⁪ 1-2 	⁪ 3-10 	⁪ 10-30         ⁪ > 30

- Combien de déversoirs d’orage (réseau unitaire) sont actifs ?

⁪ NSP    ⁪ 1-2 	⁪ 3-10 	⁪ 10-30         ⁪ > 30

- Les causes avérées des surverses par les trop-pleins sont:

⁪ des pannes

⁪ un sous-dimensionnement hydraulique ou électromécanique vis-à-vis des débits

d’eaux usées de référence

⁪ une saturation par des débits excessifs d’eaux parasites

(drainage et/ou branchements)

⁪ Un ensablement ou des obstructions sur le réseau aval

⁪ autre…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

- Des études ont-elles été consacrées aux surverses réseaux séparatifs EU et notamment des postes de rélèvement ? 	⁪Oui ⁪Non

- Des actions ont-elles été  engagées pour traiter des problèmes de surverses de réseaux séparatifs EU ?    ⁪Non ⁪Oui. Si oui, lesquelles :

⁪ prise en compte d’un débit d’eau parasite dans le débit de référence de la STEP

⁪ information des élus sur leur responsabilité juridique

⁪ sensibilisation des usagers

⁪ contrôle et mise en conformité de branchement

⁪ Curage sur le réseau à l’aval du trop plein (vers la STEP)

⁪ Programmation de travaux

⁪ suppression de trop-plein gravitaire (y compris regard mixte)

⁪ réhabilitation de collecteurs à l’amont du trop-plein

⁪ suppression de verrou hydraulique sur le réseau gravitaire aval

⁪ augmentation volume de bâche

⁪ augmentation de capacité de pompage

⁪ fiabilisation du fonctionnement du poste

⁪ Autre …………………………………………………………… ……………………

…………………………………………………………………………………………...

- Certains travaux ont-ils été réalisés ? ⁪Non  ⁪Oui , lesquels :…………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Dans le secteur dont vous avez la responsabilité pensez-vous que les surverses de réseau séparatifs eaux usées sont une source de pollution (réponses multiples souhaitées)

⁪  pas suffisamment connue pour porter un jugement

⁪ localement négligeable par rapport aux autres rejets

⁪ localement significative comparée aux autres rejets

⁪ localement importante

⁪ globalement négligeable comparée aux autres rejets

⁪ globalement significative comparée aux autres rejets

⁪ même si la source n’est pas négligeable son impact n’est pas suffisamment connu pour porter un jugement

- Si la gestion des surverses de réseau séparatifs eaux usées fait partie de vos perspectives, veuillez évaluez vos besoins en information sur le sujets suivants :

|  | Je n’ai pas besoin de ce type d’information | J’estime disposer d’informations suffisantes | Je souhaiterais davantage d’informations |
| --- | --- | --- | --- |
| Méthodes et matériels de mesure des surverses | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Méthodes et matériels de suivi du fonctionnement des postes | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Outils de gestion et d’analyse des données de surveillance | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Méthodologie d’études spécifiques préciser :…………………………………………………………………… | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Solutions techniques pour supprimer les eaux parasites | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Solutions juridiques et administratives et financières pour maîtriser les mauvais branchements | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Autres solutions techniques pour supprimer les surverses ou limiter leur impact | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Pièces contractuelles types (marchés d’études ou d’équipement de surveillance) | ⁪ | ⁪ | ⁪ |
| Etude de cas et exemples | ⁪ | ⁪ | ⁪ |

Autre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acceptez-vous d’être contacté pour discuter des réponses à ce questionnaire ? ⁪ Oui ⁪ Non